一、自学内容

二、作业内容

1. 以STM32F746_Experiment_v1.1\03_EXTI\Src\main.c函数为代码起点，通过向内层代码跳转（CTRL + 鼠标左键），弄清楚整个代码的执行流程（截图分析执行流程）。

main.c中的main函数

- 首先调用System_Init()函数进行系统初始化，跳转到对应界面得到的是

调用了四个函数初始化嵌入式系统

- 接下来调用BSP_LED_Init() 初始化指定的LED，在这里我们初始化的是LED1

我们这里初始化了LED1，所以在函数中只执行case LED1，引脚编号也是设置的LED1

继续跳转

用于在嵌入式系统中启用 GPIOA 的时钟。该宏定义了一段代码块，用于设置与验证 RCC（复位与时钟控制）外设的 AHB1 外设时钟使能寄存器 (AHB1ENR) 中的 GPIOA 使能位 (GPIOAEN)。

- 配置连接到PC13引脚的外部中断

- 使能GPIOC外设时钟，以便使用PC.13引脚。

- 配置PC.13引脚为下降沿触发的中断模式，无内部上拉或下拉。

- 设置并使能EXTI15_10中断，优先级设置为2（相对较低的优先级）

2. 以源码和注释的形式，讲解代码的执行流程，重点是描述下面函数内代码的执行与配置原理（讲解关键语句即可）

System_Init()\UART_Config()

void UART_Config(void) { /* 配置UART外设 */ /* 将USART外设设置为异步模式（UART模式） */ /* UART配置如下： - 字长 = 8位 - 停止位 = 1个停止位 - 奇偶校验 = 无校验 - 波特率 = 115200波特 - 硬件流控制禁用（RTS和CTS信号） */ // 设置USART实例 UartHandle.Instance = USARTx; // 设置波特率为115200 UartHandle.Init.BaudRate = 115200; // 设置字长为8位 UartHandle.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B; // 设置停止位为1个停止位 UartHandle.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1; // 设置无奇偶校验 UartHandle.Init.Parity = UART_PARITY_NONE; // 禁用硬件流控制 UartHandle.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE; // 设置UART模式为发送和接收 UartHandle.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX; // 初始化UART HAL_UART_Init(&UartHandle); }

具体配置包括波特率、字长、停止位、奇偶校验、硬件流控制和模式等参数，然后将参数实例传入初始化函数进行初始化

System_Init()\UART_Config()\HAL_UART_Init()

HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Init(UART_HandleTypeDef *huart) { /* 检查 UART 句柄是否分配 */ if(huart == NULL) { return HAL_ERROR; } if(huart->Init.HwFlowCtl != UART_HWCONTROL_NONE) { /* 检查硬件流控制参数 */ assert_param(IS_UART_HWFLOW_INSTANCE(huart->Instance)); } else { /* 检查 UART 实例参数 */ assert_param(IS_UART_INSTANCE(huart->Instance)); } if(huart->State == HAL_UART_STATE_RESET) { /* 分配锁资源并初始化 */ huart->Lock = HAL_UNLOCKED; /* 初始化底层硬件：GPIO，时钟 */ HAL_UART_MspInit(huart); } /* 设置 UART 状态为忙 */ huart->State = HAL_UART_STATE_BUSY; /* 禁用外设 */ __HAL_UART_DISABLE(huart); /* 设置 UART 通信参数 */ if (UART_SetConfig(huart) == HAL_ERROR) { return HAL_ERROR; } /* 如果需要高级特性初始化，则配置 */ if (huart->AdvancedInit.AdvFeatureInit != UART_ADVFEATURE_NO_INIT) { UART_AdvFeatureConfig(huart); } /* 在异步模式下，必须清除以下位： - USART_CR2 寄存器中的 LINEN 和 CLKEN 位， - USART_CR3 寄存器中的 SCEN、HDSEL 和 IREN 位 */ huart->Instance->CR2 &= ~(USART_CR2_LINEN ¦ USART_CR2_CLKEN); huart->Instance->CR3 &= ~(USART_CR3_SCEN ¦ USART_CR3_HDSEL ¦ USART_CR3_IREN); /* 启用外设 */ __HAL_UART_ENABLE(huart); /* 在将 huart->State 设置为就绪之前检查 TEACK 和/或 REACK */ return (UART_CheckIdleState(huart)); }

BSP_LED_Init()

void BSP_LED_Init(Led_TypeDef Led) { GPIO_InitTypeDef gpio_init_structure; GPIO_TypeDef* gpio_led; // 根据传入的LED类型初始化相应的GPIO端口 switch(Led) { case LED1: /* 使能LED1的GPIO时钟 */ LED1_GPIO_CLK_ENABLE(); gpio_led = LED1_GPIO_PORT; break; case LED2: /* 使能LED2的GPIO时钟 */ LED2_GPIO_CLK_ENABLE(); gpio_led = LED2_GPIO_PORT; break; case LED3: /* 使能LED3的GPIO时钟 */ LED3_GPIO_CLK_ENABLE(); gpio_led = LED3_GPIO_PORT; break; case LED4: /* 使能LED4的GPIO时钟 */ LED4_GPIO_CLK_ENABLE(); gpio_led = LED4_GPIO_PORT; break; default: break; } // 配置GPIO端口 gpio_init_structure.Pin = GPIO_PIN[Led]; // 设置引脚号 gpio_init_structure.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; // 设置引脚为推挽输出模式 gpio_init_structure.Pull = GPIO_PULLUP; // 设置引脚上拉 gpio_init_structure.Speed = GPIO_SPEED_HIGH; // 设置引脚速度为高 // 初始化GPIO HAL_GPIO_Init(gpio_led, &gpio_init_structure); // 默认关闭LED HAL_GPIO_WritePin(gpio_led, GPIO_PIN[Led], GPIO_PIN_SET);

BSP_LED_Init()\HAL_GPIO_Init()

/* * 函数名：HAL_GPIO_Init * 参数： * - GPIOx：GPIO端口指针，表示要初始化的GPIO端口 * - GPIO_Init：GPIO初始化结构体指针，包含了GPIO初始化的各项参数 * 返回值：无 * 功能：初始化指定GPIO端口的各项配置 */ void HAL_GPIO_Init(GPIO_TypeDef *GPIOx, GPIO_InitTypeDef *GPIO_Init) { uint32_t position = 0x00; uint32_t ioposition = 0x00; uint32_t iocurrent = 0x00; uint32_t temp = 0x00; /* 检查参数的有效性 */ assert_param(IS_GPIO_ALL_INSTANCE(GPIOx)); assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_Init->Pin)); assert_param(IS_GPIO_MODE(GPIO_Init->Mode)); assert_param(IS_GPIO_PULL(GPIO_Init->Pull)); /* 配置端口引脚 */ for(position = 0; position < GPIO_NUMBER; position++) { /* 获取引脚位置 */ ioposition = ((uint32_t)0x01) << position; /* 获取当前引脚位置的值 */ iocurrent = (uint32_t)(GPIO_Init->Pin) & ioposition; if(iocurrent == ioposition) { /*--------------------- 配置GPIO模式 ------------------------*/ /* 如果选择了复用功能模式 */ if((GPIO_Init->Mode == GPIO_MODE_AF_PP) ¦¦ (GPIO_Init->Mode == GPIO_MODE_AF_OD)) { /* 检查复用功能参数的有效性 */ assert_param(IS_GPIO_AF(GPIO_Init->Alternate)); /* 配置当前IO的复用功能 */ temp = GPIOx->AFR[position >> 3]; temp &= ~((uint32_t)0xF << ((uint32_t)(position & (uint32_t)0x07) * 4)) ; temp ¦= ((uint32_t)(GPIO_Init->Alternate) << (((uint32_t)position & (uint32_t)0x07) * 4)); GPIOx->AFR[position >> 3] = temp; } /* 配置IO方向模式（输入、输出、复用或模拟） */ temp = GPIOx->MODER; temp &= ~(GPIO_MODER_MODER0 << (position * 2)); temp ¦= ((GPIO_Init->Mode & GPIO_MODE) << (position * 2)); GPIOx->MODER = temp; /* 如果选择了输出或复用功能模式 */ if((GPIO_Init->Mode == GPIO_MODE_OUTPUT_PP) ¦¦ (GPIO_Init->Mode == GPIO_MODE_AF_PP) ¦¦ (GPIO_Init->Mode == GPIO_MODE_OUTPUT_OD) ¦¦ (GPIO_Init->Mode == GPIO_MODE_AF_OD)) { /* 检查速度参数的有效性 */ assert_param(IS_GPIO_SPEED(GPIO_Init->Speed)); /* 配置IO速度 */ temp = GPIOx->OSPEEDR; temp &= ~(GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR0 << (position * 2)); temp ¦= (GPIO_Init->Speed << (position * 2)); GPIOx->OSPEEDR = temp; /* 配置IO输出类型 */ temp = GPIOx->OTYPER; temp &= ~(GPIO_OTYPER_OT_0 << position) ; temp ¦= (((GPIO_Init->Mode & GPIO_OUTPUT_TYPE) >> 4) << position); GPIOx->OTYPER = temp; } /* 激活当前IO的上拉或下拉电阻 */ temp = GPIOx->PUPDR; temp &= ~(GPIO_PUPDR_PUPDR0 << (position * 2)); temp ¦= ((GPIO_Init->Pull) << (position * 2)); GPIOx->PUPDR = temp; /*--------------------- 配置外部中断模式 ------------------------*/ /* 配置当前IO的外部中断或事件 */ if((GPIO_Init->Mode & EXTI_MODE) == EXTI_MODE) { /* 使能SYSCFG时钟 */ __HAL_RCC_SYSCFG_CLK_ENABLE(); temp = SYSCFG->EXTICR[position >> 2]; temp &= ~(((uint32_t)0x0F) << (4 * (position & 0x03))); temp ¦= ((uint32_t)(GPIO_GET_INDEX(GPIOx)) << (4 * (position & 0x03))); SYSCFG->EXTICR[position >> 2] = temp; /* 清除外部中断线配置 */ temp = EXTI->IMR; temp &= ~((uint32_t)iocurrent); if((GPIO_Init->Mode & GPIO_MODE_IT) == GPIO_MODE_IT) { temp ¦= iocurrent; } EXTI->IMR = temp; temp = EXTI->EMR; temp &= ~((uint32_t)iocurrent); if((GPIO_Init->Mode & GPIO_MODE_EVT) == GPIO_MODE_EVT) { temp ¦= iocurrent; } EXTI->EMR = temp; /* 清除上升沿下降沿触发配置 */ temp = EXTI->RTSR; temp &= ~((uint32_t)iocurrent); if((GPIO_Init->Mode & RISING_EDGE) == RISING_EDGE) { temp ¦= iocurrent; } EXTI->RTSR = temp; temp = EXTI->FTSR; temp &= ~((uint32_t)iocurrent); if((GPIO_Init->Mode & FALLING_EDGE) == FALLING_EDGE) { temp ¦= iocurrent; } EXTI->FTSR = temp; } } } }

BSP_LED_Init()\HAL_GPIO_WritePin()

void HAL_GPIO_WritePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, GPIO_PinState PinState) { /* 检查参数是否合法 */ assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_Pin)); // 确认GPIO_Pin是有效的GPIO引脚 assert_param(IS_GPIO_PIN_ACTION(PinState)); // 确认PinState是有效的引脚状态（高电平或低电平） if(PinState != GPIO_PIN_RESET) // 如果PinState不是低电平（即设置为高电平） { GPIOx->BSRR = GPIO_Pin; // 设置对应的GPIO引脚为高电平 } else // 如果PinState是低电平 { GPIOx->BSRR = (uint32_t)GPIO_Pin << 16; // 设置对应的GPIO引脚为低电平 } }

EXTI15_10_IRQHandler_Config()

void EXTI15_10_IRQHandler_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; /* 启用GPIOC时钟 */ __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE(); /* 配置PC13引脚为输入浮空模式 */ GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_IT_FALLING; // 中断触发方式：下降沿触发 GPIO_InitStructure.Pull = GPIO_NOPULL; // GPIO内部无上拉或下拉 GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_PIN_13; HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); // 初始化PC13引脚 /* 启用并设置EXTI15到10线中断，优先级最低 */ HAL_NVIC_SetPriority(EXTI15_10_IRQn, 2, 0); // 设置中断优先级 HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI15_10_IRQn); // 开启中断 }

EXTI15_10_IRQHandler_Config()\HAL_GPIO_Init()

/* * 函数名：HAL_GPIO_Init * 参数： * - GPIOx：GPIO端口指针，表示要初始化的GPIO端口 * - GPIO_Init：GPIO初始化结构体指针，包含了GPIO初始化的各项参数 * 返回值：无 * 功能：初始化指定GPIO端口的各项配置 */ void HAL_GPIO_Init(GPIO_TypeDef *GPIOx, GPIO_InitTypeDef *GPIO_Init) { uint32_t position = 0x00; uint32_t ioposition = 0x00; uint32_t iocurrent = 0x00; uint32_t temp = 0x00; /* 检查参数的有效性 */ assert_param(IS_GPIO_ALL_INSTANCE(GPIOx)); assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_Init->Pin)); assert_param(IS_GPIO_MODE(GPIO_Init->Mode)); assert_param(IS_GPIO_PULL(GPIO_Init->Pull)); /* 配置端口引脚 */ for(position = 0; position < GPIO_NUMBER; position++) { /* 获取引脚位置 */ ioposition = ((uint32_t)0x01) << position; /* 获取当前引脚位置的值 */ iocurrent = (uint32_t)(GPIO_Init->Pin) & ioposition; if(iocurrent == ioposition) { /*--------------------- 配置GPIO模式 ------------------------*/ /* 如果选择了复用功能模式 */ if((GPIO_Init->Mode == GPIO_MODE_AF_PP) ¦¦ (GPIO_Init->Mode == GPIO_MODE_AF_OD)) { /* 检查复用功能参数的有效性 */ assert_param(IS_GPIO_AF(GPIO_Init->Alternate)); /* 配置当前IO的复用功能 */ temp = GPIOx->AFR[position >> 3]; temp &= ~((uint32_t)0xF << ((uint32_t)(position & (uint32_t)0x07) * 4)) ; temp ¦= ((uint32_t)(GPIO_Init->Alternate) << (((uint32_t)position & (uint32_t)0x07) * 4)); GPIOx->AFR[position >> 3] = temp; } /* 配置IO方向模式（输入、输出、复用或模拟） */ temp = GPIOx->MODER; temp &= ~(GPIO_MODER_MODER0 << (position * 2)); temp ¦= ((GPIO_Init->Mode & GPIO_MODE) << (position * 2)); GPIOx->MODER = temp; /* 如果选择了输出或复用功能模式 */ if((GPIO_Init->Mode == GPIO_MODE_OUTPUT_PP) ¦¦ (GPIO_Init->Mode == GPIO_MODE_AF_PP) ¦¦ (GPIO_Init->Mode == GPIO_MODE_OUTPUT_OD) ¦¦ (GPIO_Init->Mode == GPIO_MODE_AF_OD)) { /* 检查速度参数的有效性 */ assert_param(IS_GPIO_SPEED(GPIO_Init->Speed)); /* 配置IO速度 */ temp = GPIOx->OSPEEDR; temp &= ~(GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR0 << (position * 2)); temp ¦= (GPIO_Init->Speed << (position * 2)); GPIOx->OSPEEDR = temp; /* 配置IO输出类型 */ temp = GPIOx->OTYPER; temp &= ~(GPIO_OTYPER_OT_0 << position) ; temp ¦= (((GPIO_Init->Mode & GPIO_OUTPUT_TYPE) >> 4) << position); GPIOx->OTYPER = temp; } /* 激活当前IO的上拉或下拉电阻 */ temp = GPIOx->PUPDR; temp &= ~(GPIO_PUPDR_PUPDR0 << (position * 2)); temp ¦= ((GPIO_Init->Pull) << (position * 2)); GPIOx->PUPDR = temp; /*--------------------- 配置外部中断模式 ------------------------*/ /* 配置当前IO的外部中断或事件 */ if((GPIO_Init->Mode & EXTI_MODE) == EXTI_MODE) { /* 使能SYSCFG时钟 */ __HAL_RCC_SYSCFG_CLK_ENABLE(); temp = SYSCFG->EXTICR[position >> 2]; temp &= ~(((uint32_t)0x0F) << (4 * (position & 0x03))); temp ¦= ((uint32_t)(GPIO_GET_INDEX(GPIOx)) << (4 * (position & 0x03))); SYSCFG->EXTICR[position >> 2] = temp; /* 清除外部中断线配置 */ temp = EXTI->IMR; temp &= ~((uint32_t)iocurrent); if((GPIO_Init->Mode & GPIO_MODE_IT) == GPIO_MODE_IT) { temp ¦= iocurrent; } EXTI->IMR = temp; temp = EXTI->EMR; temp &= ~((uint32_t)iocurrent); if((GPIO_Init->Mode & GPIO_MODE_EVT) == GPIO_MODE_EVT) { temp ¦= iocurrent; } EXTI->EMR = temp; /* 清除上升沿下降沿触发配置 */ temp = EXTI->RTSR; temp &= ~((uint32_t)iocurrent); if((GPIO_Init->Mode & RISING_EDGE) == RISING_EDGE) { temp ¦= iocurrent; } EXTI->RTSR = temp; temp = EXTI->FTSR; temp &= ~((uint32_t)iocurrent); if((GPIO_Init->Mode & FALLING_EDGE) == FALLING_EDGE) { temp ¦= iocurrent; } EXTI->FTSR = temp; } } } }

HAL_GPIO_EXTI_Callback()

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) // 定义HAL_GPIO_EXTI_Callback回调函数，当GPIO引脚发生外部中断时被调用 { if (GPIO_Pin == GPIO_PIN_13) // 检查触发中断的GPIO引脚是否为13号引脚 { /* Toggle LED1 */ BSP_LED_Toggle(LED1); // 切换LED1的状态（如果是亮的则熄灭，反之亦然） printf("\n\rLED1 switched\n\r"); // 向串口打印消息，表示LED1的状态已切换 } }

HAL_GPIO_EXTI_Callback()\BSP_LED_Toggle()

void BSP_LED_Toggle(Led_TypeDef Led) { GPIO_TypeDef* gpio_led; // 定义一个指向GPIO端口的指针变量 // 实际上这里只有一个LED被处理 switch(Led) { case LED1: // 如果传入的参数是LED1 gpio_led = LED1_GPIO_PORT; // 将指针指向LED1的GPIO端口 break; case LED2: // 如果传入的参数是LED2 gpio_led = LED2_GPIO_PORT; // 将指针指向LED2的GPIO端口 break; case LED3: // 如果传入的参数是LED3 gpio_led = LED3_GPIO_PORT; // 将指针指向LED3的GPIO端口 break; case LED4: // 如果传入的参数是LED4 gpio_led = LED4_GPIO_PORT; // 将指针指向LED4的GPIO端口 break; default: // 如果传入的参数不是以上几种情况 break; // 什么也不做 } HAL_GPIO_TogglePin(gpio_led, GPIO_PIN[Led]); // 切换对应GPIO端口的引脚状态（高电平变低电平，低电平变高电平） }

切换指定LED的状态

3. 解释原理，上述代码中，

1）在哪个地方设置的GPIO口的中断和触发模式

EXTI15_10_IRQHandler_Config()函数：

/* Configure PC.13 pin as input floating */ GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_IT_FALLING; // 设置PC13引脚为下降沿触发中断

2）如何绑定到中断函数HAL_GPIO_EXTI_Callback

通过中断处理程序（IRQ Handler）和相应的中断处理函数（HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler）间接绑定的

- 配置GPIO引脚为中断模式：这包括设置GPIO引脚的模式为中断模式（上升沿、下降沿或双边沿触发），并初始化GPIO引脚。

- 配置中断优先级和使能中断：通过设置NVIC的中断优先级并使能中断。

- 实现中断处理程序（IRQ Handler）：在IRQ Handler中调用 HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler 函数。

- 实现中断回调函数 HAL_GPIO_EXTI_Callback：在回调函数中处理具体的中断事件。